通风与空调工程

施工组织设计方案

编制人：

编制单位：

编制时间:

目    录

- 编写说明及依据

- 工程概况

- 施工组织管理机构及职责分工

- 施工准备及平面布置

- 施工机械及劳动力需求计划

- 施工进度计划及控制措施

- 施工流程及质量保证措施

- 安全文明施工保证措施

- 竣工验收及资料移交

- 保修方案

- 主要施工方法及技术措施

- 设备技术规格及参数

- 编写说明及依据

  - 编制依据

    - 现行有关通风空调工程施工规范及标准

1、<建筑工程施工质量验收统一标准>                 （GB50300-2001）

2、<通风与空调工程施工质量验收规范>               （GB50243-2002）

3、<工业金属管道工程施工及验收规范>               （GB50235-97）

4、<现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范>     （GB50236-1998）

5、<制冷设备安装工程施工及验收规范>               （GBJ66-1984）

6、<压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范>        （GB50275-1998）

7、<制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范>  (GB50274-98)

8、<工业设备及管道绝热工程施工与验收规范>          (GBJ126-89)

9、<采暖通风与空气调节设计(001年修订版)>           (GB50019-2003)

10、<施工现场管理临时用电安全技术规范>             (JGJ46-1988)

11、<机械设备安装工程施工及验收通用规范>           (GB50231-98)

1.2适用范围

本施工组织设计方案适用范围: 通风空调系统工程项目

- 工程概况

  - 概况说明

高层办公住宿楼,建筑防火等级为一级。办公建筑面积为4554.48㎡。通风空调主机设备采用变频多联系列产品.

  - 工程内容

工程内容主要包括:材料采购、空调室内外设备安装、新风系统安装、空调管线连接、空调控制系统安装及系统调试。

整个大楼的空调配电部分不在本公司施工之列。

  - 工程特点

    - 大楼为一类高层办公住宿楼,工程施工质量要求高。

    - 变频多联系统安装要求高,调试难度大。

    - 所有办公楼都有装修吊顶,与装修方配合紧密。

第三章 施工组织管理机构及职责分工

  - 指导思想

3．1．1质量方针:构筑精品,满足客户,倾情付出,服务社会。

3．1．2 质量目标:一次验收合格率100%,优良率95%。

3.2   组织机构

3．2．1 施工管理组织机构图

公司总经理

公司生产、技术负责人(项目经理)

质检、安全科         施工队负责人           材料、设备科

生产一班组              生产二班组

3．2．2 安全管理组织机构图

公司生产、技术负责人(项目经理)

安全科                    施工队生产负责人

临时用电技术员    安全员 生产一班组兼职安全员 生产二班组兼职安全员

3．2．3文明施工组织机构图

公司政工员

施工队政工员

生产一班组兼职政工员    生产二班组兼职政工员

3.3职责分工表

见附表一

3.4 岗位职责

3．4．1项目经理

1. 组织项目管理班子。

2. 负责本项目全面工作。

3. 以企业法人代表的身份处理与所承担的项目有关的外部关系,受委托签署有关合同。

4. 对项目建设的生产经营活动进行有效管理,调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素。

3．4．2 生产项目经理(施工队生产负责人)

1. 在项目经理的领导下,负责本项目现场施工全面工作。

2. 依据甲方基建施工进度、装修方施工进度和本施工组织计划,组织施工。

3. 处理现场的安装技术问题。

4. 依据工程进度的实际情况,提出施工人员和物资进场计划(包括进场人员的数量、时间,进场物资的种类、数量)。

5. 提出验收报告(包括验收内容及验收时间)。

6. 负责施工现场的安全保卫工作。

7. 负责施工现场作业人员的业绩考核,并依据奖惩制度提出奖惩办法,报项目经理批准执行。

8. 分阶段向项目经理作出书面施工情况汇报,并在工程结束后作出全面工作总结报告。

3．4．3 品质项目经理(质检安全科)

1. 协助项目经理组织项目管理班子。

2. 在项目经理的领导下,负责本工程质检工作。

3. 负责本工程成品性能试验。

3．4．4项目材料采购经理(材料设备科)

1. 协助项目经理组织项目管理班子。

2. 在项目经理的领导下,负责本工程材料审核及材料采购工作。

3. 对施工现场材料、主要器具的管理负责。

3．4．5 现场施工组

1. 在生产项目经理的领导下,完成本工程现场施工。

2. 严格按施工图纸和施工规程组织施工。

3. 负责本工程管路、洞预留、预埋和管道清理。

4．负责本工程设备定位、安装。

5. 负责本工程系统调试。

6. 负责本工程试运行监测。

3．4．6安全保卫科

1. 在项目经理的领导下,负责本工程现场安全施工。

2. 设立专职安全岗位,负责本工程施工现场安全保卫工作。

3. 定期对员工进行安全生产及文明施工教育。

4. 依据施工现场有关管理规定,监督检查进场人员遵守施工现场安全保卫制度。

5. 负责保管进场物资,防止进场物资遗失和损坏。

6. 负责处理工程中出现的安全事故。

7. 负责定期编制现场施工安全保卫工作执行情况简报。

第四章 施工准备及平面布置

4.1  现场平面布置

4．1．1  设1仓库用于堆放临时设备及材料，面积约50㎡。

4．1．2  设1办公室用于现场施工管理办公，面积约30㎡。

4．1．3  设1宿舍用于施工人员临时宿舍，面积约50㎡。

4.2  现场施工用水电措施

4．2．1  施工期间的消防、生活及施工等所需的用水均接于工地建筑临时水源；机具设备及工作、生活照明用电均接自工地建筑临时电源。

4．2．2  临时用电采用三线供电系统。

4．2．3  临时用电采用电缆敷设，临时配电箱应设置漏电保护开关和铡刀开关。

4.3  施工前做的准备工作

4．3．1  熟悉施工图纸。

4．3．2  采购材料。

4．3．3  机具准备。

4．3．4  施工队组建及针对该项目的培训。

4．3．5  核查现场土建结构情况。

4．3．6  设计人员及技术人员对该项目向施工组进行技术交底。

4．3．7  强调安全施工。

- 施工机械及劳动力需求计划

5.1  工程主要施工设备

见附表二《施工主要机一览表》

5.2   劳动力需求计划

见附表三《劳动力需求动态图》

- 施工进度计划及控制措施

6.1 施工进度控制措施

为确保该工程优质、安全、如期完成，我们在领导力量配置、施工队伍组建，设备、材料采购及施工计划安排等方面作出了相应的措施。

6．1．1 编制合理的工程施工进度计划，并以此为基础，编制月度施工进度计划、季度施工进度计划以及施工班组的施工作业计划。

6．1．2工程施工进度计划经审批后，要认真贯彻执行，并及时下达给施工队及施工班组，计划的实施检查应做定期的检查（每月、每星期）。项目经理、工程负责人应经常深入施工现场，掌握施工进度状况；班组长对每天的进度计划应仔细审查并监督。

6．1．3工程施工进度计划确定后，应严格按照进度计划、施工工序来执行，在执行过程中，还要根据具体情况，对施工方案、进度计划加以补充、完善，并认真总结。

6．1．4 加强与其他专业的协调，随时掌握现场施工的动态，合理安排工程的施工进度。

6．1．5 严格控制工程施工质量，加强施工中间的检查督促工作，防止返工、窝工，加快工程的施工进度。

6.2施工进度计划

见附表四《施工进度计划》

第七章  施工流程及质量保证措施

7.1 施工流程

7．1．1 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场。

7．1．2 支托架制作、墙上打洞。

7．1．3 焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温。

7．1．4 分歧管焊接、主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温、控制线敷设室内固定及接口、室外机吊架固定及接口。

7．1．5 管道系统的吹污、试压、凝结水管试漏、系统抽真空、系统充氟。

7．1．6 试机调试、运行。

7．1．7系统最后整理、验收。

7.2质量保证体系

本工程按照设计、生产、安装、服务的质量保证模式ISO9002国标要求进行设计、施工、服务。工程质量保证体系简要如下：

7．2．1管理职责

1．职责和权限：对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的，人员特别是对需要独立行使权力开展工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并形成文件。

2．现场管理者代表：工程现场指定一名管理者代表，明确权限，以便确保质量体系的有效实施。

7．2．2质量体系

1．建立质量体系程序。

2．建立质量策划，对如何满足质量要求作出规定，并形成文件。

7．2．3合同评审

建立并保持合同评审和协调合同评审活动的形成文件的程序。

7．2．4设计控制（略）

7．2．5文件和资料控制

建立并保持形成文件的程序，以控制所有文件和资料。包括文件和资料的批准和发布，文件和资料的更改，并使之确认为有效文件。

7．2．6采购

建立并保持形成文件的程序，以确保所采购的产品符合规定要求。

- 采购资料：采购文件应清楚地说明订购产品的资料。

- 采购产品的验证：客户或其代表有权对采购的产品进行验证。

7．2．7客户提供产品的控制

建立并保持验证、储存和维护的形成文件的程序。

7．2．8产品标识和可追溯性

在接收和生产、交付及安装的各阶段以适当的方式标识产品，并加以

记录。

7．2．9过程控制

确定并策划直接影响质量的设计、生产、安装和服务过程，确保这些过程在受控状态下进行。受控状态包括：

- 使用合适的生产、安装和服务设备并安排适宜的工作环境。

- 对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。

- 需要时对过程和设备进行认可。

- 以最清楚实用的方式（如文字标准、样式或图标）规定技艺评定准则。

- 对设备进行适当的维护，以保持过程能力。

7．2．10检验和试验

建立并保持进行检验和试验活动的形成文件的程序，以便验证产品是否满足规定要求。所要求的检验和试验及所建立记录应在质量计划或形成文件的程序中详细规定。

检验和试验活动包括：

- 进货检验和试验。确保材料的质量。

- 过程检验和试验。确保过程的质量。

3．最终检验记录。确保结果满足规定要求。

4．检验和试验记录。确保所有产品按验收标准通过检验和试验。

7．2．11检验、测量和试验设备的控制

对用以证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备应建立并保持控制、校准和维修的形成文件的程序。

7．2．12检验和试验状态

产品的检验和试验状态应以适当的方式加以标识，标明产品经检验和试验合格与否。

7．2．13不合格品的控制

建立并保持不合格品的控制的形成文件的程序，以防止不合格品的使用和安装。应控制不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置，并通知有关职能部门。对不合格品应进行返工，直到达到规定要求为止。

7．2．14纠正和预防措施

建立并保持实施纠正和预防措施的控制的形成文件的程序。

- 纠正措施的程序包括：有效和处理客户的意见和产品的不合格报告；调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并记录调查结果；确定消除不合格原因所需的纠正措施；实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性。

- 预防措施的程序包括：利用适当的信息来源，以发现、分析并消除不合格的潜在原因；对任何要求预防措施的问题确定所需的处理步骤：采取预防措施并实施控制，以确保预防措施的有效性。

7．2．15搬运、储存、包装、防护和交付

建立并保持产品的搬运、储存、包装、防护和交付的形成文件的程序。

7．2．16质量记录的控制

建立并保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理的形成文件的程序。质量记录应予保存，以证明符合规定的要求和质量

体系有效运行。

7．2．17 内部质量审核

建立并保持用于策划和实施内部质量审核的形成文件和程序，以验证质量

活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量体系有效性。

7．2．18培训

建立并保持形成文件的程序，明确培训需求并对所有从事质量有影响的工作人员都进行培训。对从事特殊工作人员应按所要求的教育、培训和/或经历进行资格考核。

7．2．19服务

建立并保持对服务的实施、验证和报告的形成文件的程序，以使服务最大满足客户的要求。

7．2．20统计技术

科学地运用统计技术来确定、控制、验证过程能力以及产品特性，并形成文件。

  - 施工质量保证措施

7．3．1施工项目质量控制的原则

施工是形成工程项目实体的过程，也是形成最终产品质量的重要阶段，所以施工阶段的质量控制是工程项目质量的重点。质量控制，就是为了确保合同、规范所规定的质量标准，所采取的一系列检测、监控措施、手段和方法。在进行施工项目质量控制过程中，我们应遵循以下原则：

1、“以人为核心”：质量控制必须以人为核心，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，树立质量第一的观念，提高人的素质，避免人为失误，以人的工作质量保证工序质量、工程质量。

2、“以预防为主”：从对质量的事后检查把关，转向对质量的事前控制，事中控制；从对产品质量检查，转向对工作质量的检查，对工序质量

的检查，对中间产品的质量检查，这是确保施工质量的有效措施。

3、坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话。

4、质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据。质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。

7．3．2 施工项目质量控制阶段

为加强对施工项目的质量控制，明确各施工阶段质量控制的重点，质量控制应分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。

7.3 .3施工项目质量控制的方法

  - 对技术文件、报告、报表的审核，是项目经理对工程质量进行全面    控制的重要手段，其具体内容有：

- 审核有关技术资质证明文件

- 审核开工报告，并经现场核实

- 审核施工方案、施工组织设计和技术措施

- 审核有关材料设备的质量检验报告

- 审核设计变更、修改图纸和技术核定书

- 审核有关质量问题的处理报告

- 审核并签署现场有关技术签证、文件等

  - 现场质量检查

- 开工前检查

- 工序交接检查

- 隐蔽工程检查

- 分项工程完工后应检查认可，只有在签署验收记录后，才允许  进行下一工程项目施工。

- 成品保护检查：质检员应经常深入现场，对施工操作质量进行巡视检查，必要时，还应进行跟班或追踪检查，现场检查方法：目测法、实测法、试验法。

  - 质量保证措施

1）   项目经理对工程质量全面负责，对工程质量进行全面领导，是质量的第一责任者，质量主管代表项目经理对质量工作进行全面管理，是质量的第二责任者。

2）   成立以质量主管为首，各分项工程负责人及施工队负责人参加的全面质量小组，质量管理小组设专（兼）职质量检查员，对工程进行全面质量管理，并建立完善的质量保证体系与质量信息反馈体系。

  - 在员工中开展全面质量管理基础知识教育，提高员工的质量意识，树立质量第一的观念，以一流的质量，一流的速度，一流的技术，一流的管理，实现工程质量目标创优良工程。

  - 落实技术岗位责任制和技术交底制，每道工序施工前必须进行技  术、工艺质量书面交底，对新材料，使用前必须进行试验，对新工艺，必须对操作人员进行技术培训，合格后才能上岗。

  - 施工中严格认真，执行自检、互检，每道工序必须在施工单位自检合格的基础上交由质检部门检查，待检验合格后再进行下一道工序施工。

  - 严格认真地做好施工日记、隐蔽工程记录、配管配线记录、各项检测记录、设备安装记录、系统调试记录等，定期检查工程质量，保证资料搜集整理、审核并与工程同步进行。

  - 设备、材料进场必须有材质证明或复验报告、产品合格证，无证材料不准进场，设备进场要进行开箱检查，发现不合格的不准进场。对有疑议的材料必须复验。

第八章安全文明施工保证措施

8．1安全生产，文明施工总目标

杜绝重大伤亡事故，轻伤安全事故控制在5%以内，实现“四无”（即无重伤、无死亡、无中毒、无火灾）；文明施工总目标创建“文明工地”。

8．2安全生产的基本职责

8．2． 1贯彻执行国家和上级的安全生产方针、政策，落实安全生产的各项

措施。

8．2．2制定年度和季节性施工计划，必须同时确定安全技术方案。

8．2．3编制施工组织设计，必须同时制订有针对性的安全技术措施。

8．2．4组织安全技术攻关活动，确保劳动保护研究项目，组织鉴定和验收。

8．2．5落实施工组织设计，施工方案中各项安全技术要求，严格执行安全技术审批制度，施工项目安全交底制度，以及设备设施交接、验收、使用制度。

8．2．6建立工程施工安全保证体系，随时掌握施工安全动态，监督并保证施工安全保证体系的正常运转，组织安全施工检查，消除事故隐患与不安全施工因素，制止违章指挥和违章作业。

8．2．7制定实施安全施工管理规定，组织落实各项安全施工教育。

8．2．8对工伤及事故做好现场保护和及时向上报，对事故进行调查和处理，制定和落实各项防范措施。

8．3安全生产的规章制度

8．3．1安全生产教育制度

1、经常进行安全生产宣传教育，特别要加强施工高峰期、暑季、雨季、夜间施工和节假日前后的安全思想教育，使工人正确认识生产与安全的辩证关系，既要干劲十足，又要遵守安全操作规程。

2、凡新工人（包括民工、临时工）必须经过公司、施工队、班组三级安全教育后，才能准许进入操作岗位。

3、各种机械操作工，都要进行安全技术培训，并经考试合格，发证后才能操作。

4、坚持每周开展一次安全活动日制度。

5、在采用新的生产方法、添置新的设备、制造新的产品或调换工人工作的时候，应对工人进行新操作方法、新工作岗位的安全教育。

8．3．2施工现场的安全检查制度

1、项目经理对本工程的安全生产的劳动保护负总的责任。

2、施工主管对本工程的安全生产负直接责任。

3、安全员对本工程的安全生产和劳动保护的技术工作负总的责任。

4、班组长要起模范作用，遵守安全生产规章制度，领导本班组安全作业。

8．3．3落实安全生产责任制

1、开工前，要编好施工组织设计，检查其中的安全措施内容要切实可行，有针对性，以确保安全作业。

2、施工时，参加施工的人员是否穿戴好安全用品。

3、施工中，参加施工的人员要严格遵守安全操作规程，重点防护对象是：

高空坠落、物体打击、机具伤害、发生触电事故。

4、施工中，安全员要定时、不定时进行巡回检查，发现问题，立即整改。

8．3．4施工现场仓库的消防规则

1、易燃仓库的设置

1）易燃仓库应设置在水源充足，消防车能到达的地方，并应设在下风

方向。

2）易燃仓库四周内，应有不小于6m的平坦空地，作为消防通道，通道上严禁堆放障碍物。

3）贮存量大的易燃仓库应设两个以上的大门，并将生活区、生活辅助区、堆放场分开布置。

4）易燃仓库与其它建筑物、铁路、道路、架高电线的防火间距，应按《建筑防火规范》的有关规定执行。

5）对于易起火灾的仓库，应有在将仓库内、外按每500平方米的区域段设立防火墙，把平面划分为若干个防火单元，以便考虑失火后给阻止火势的扩散。

6）有明火的生产辅助区和生活用房与易燃堆垛之间，至少应保持30米的防火间距。有飞火的烟囱应布置在仓库的下风地带。

7）堆料场应分堆垛和分组设置，每个垛的面积为：稻草不得大于，木材不得大于300平方米，锯未不得大于200平方米，堆垛之间应留有3米宽的消防通道。

2、储存注意事项

1）对储存的易燃货物应经常进行防火安全检查，发现火险隐患，必须及时采取措施，予以消除。

2）在易燃物堆垛除近不准生火做饭，不准吸烟。

3）稻草、锯未、煤等材料的堆垛，应保持良好通风，并经常注意堆垛内的温度变化，发现温度超过38℃或水份过低时，应用时采取措施，防止其自燃起火。

8．3．5一些通用安全施工规定

1、建立工程施工安全保证体系，随时掌握施工安全动态，监督并保证施工安全体系的正常运转，组织安全施工检查，消除事故隐患与不安全施工因素，制止违章指挥与违章作业。

2、制定并实施安全施工管理规定，组织落实各项目安全施工教育，对工伤及事故做好现场保护并及时向上汇报，对事故进行调查和处理，制定和落实各项目防范措施。

3、经常进行安全生产宣传教育，特别要加强施工高峰期、暑季、雨季、夜间施工和节假日前后的安全思想教育，使工人正确认识生产与安全的辨证关系，既要干劲十足，又要遵守安全操作规程。

4、施工队组织进场人员认真学习安全生产法规，进行安全教育。在施工过程中，结合工程进度和工程的实际情况，经常进行安全技术交底。建立安全生产检查制度，施工队设专职安全员，班组设兼职安全员。坚持班前会制度，在布置当天施工任务的同时，提出安全施工注意事项和遵守工地安全制度的要求。

5、反复强调戴安全帽、安全带的重要性，进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须系安全带。在施工现场除充分利用建筑装饰施工单位的设施外，还必须根据安装工程的特点和具体操作条件，设置安全设施。

6、施工现场的材料工具库，应注意防火、防水、防爆、防止漏电等，具体要求有以下几点：

1）氧气瓶周围10米内，禁止堆放易燃、易爆物品和明火。氧气瓶和乙炔发生器之间的距离应保持在5米以上。氧气瓶、氧气表等不得接触油污，不用时戴上瓶帽。

2）乙炔发生器距离火源应在10米以上，且不得放在高压线下，夏季应防止日光爆晒，应注意防止回火事故发生。

3）气焊工、电焊工应按照安全操作规程进行施工。

7、施工现场严禁酒后作业。进入施工现场人员不得穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋和赤脚。

8、施工所有用电设备的金属外壳必须接地接零。同一供电网络不允许有的接地，有的接零。也不允许几个用电设备串联接地。施工用电设备开关必须加箱、门、锁。施工用电设备应采用单相三线制或三项五线制。

9、高空作业要有防护栏杆、栏板或安全网。高空作业用料要堆放平稳。工具用完后随时放入工具袋内。禁止抛掷物件。高空作业人员应进行体检，合格后才允许上高空。

10、脚手架上的跳板必须满铺，不得有空隙或探头板，两侧必须设有1米高的栏杆。

11、高空作业用的梯子不得有缺栏，不得垫高使用，上端要扎牢，下端应防滑。单面梯与地面的夹角以60-70度为宜，人字梯底脚要拉牢。

12、夜间施工应有足够照度的照明，使用36伏的安全电压。在地下室和管

道井内施工采用行灯变压器供电。

13、严禁在电梯井、管道井口丢砖头、边角余料和破旧器材，防止伤亡事故发生。在井道、施工时，各层应设置防护栏杆，悬挂“管井内有人作业，  不准向井道内抛丢物体和废材料”的警告牌。管道井、电梯井的施工采用步话机联络指挥。各层均应设立照明和安全指示灯显示。所有井道内的支架应牢固可靠，分段布设网板保护。

14、安装施工用电由管井竖直引上，临时用电的架设与拆除均应由电工负责，应符合临时用电安全的要求。

15、安装材料的垂直运输，采用建筑施工单位的塔吊或电梯运输，并派人与现场指挥小组联系，确保人员、设备、材料的安全。

8．4文明施工技术管理措施

8．4． 1建立文明施工组织管理网络及制度

1、建立文明施工组织网络

2、建立个人岗位责任制

3、建立经济责任制

4、建立每天检查制度

5、建立奖惩制度

6、建立持证上岗制度

7、建立会议制度

8、健全资料管理制度

8．4． 2开展“整理、整顿、清洁、素养”为内容的“5S”活动，确保施工现场各生产要素所处状态符合标准。

1、整理：对施工现场现实存在的人、事、物进行调查分析，把施工现场不需要不合理的人、事、物做及时处理。

2、整顿：即合理定位。通过上一步整理后，科学合理的所需人、机、物、料等按照施工现场的特点做科学合理的配置和堆放。

3、清扫：对施工现场的设备、场地和物品勤加维护和打扫，保持现场环境干净、整齐、无垃圾、无污物，并使设备运转正常。

4、清洁：是整理、整顿、清扫三项活动的深入与继续，使施工现场的生活区保持施工、生活环境，并始终处于最佳状态。

5、素养：即努力提高施工现场全体职工的素质，养成遵章守纪和文明施工习惯，也是开展活动的核心和精髓。

8．4．3工区宿舍管理

1、严禁赌博

2、严禁在床上吸烟，注意防火、防盗

3、严禁在宿舍区及走廊内大声喧哗

4、待人礼貌热情，讲究个人卫生